| AREE DI PASSAGGIO | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il pavimento dei corridoi / passaggi è realizzato con materiali idonei (non infiammabili, lavabili, antisdrucciolo, impermeabili, ecc.), è regolare ed uniforme, è mantenuto pulito? | - Laddove possibile, rendere uniformi le superfici delle aree di transito, adottare scivoli e non gradini, coprire buchi / sporgenze pericolose. |  |  |  |  |  |
| Gli spazi destinati a corridoi di disimpegno ad uso degli allievi hanno una larghezza non inferiore a 2 m, al netto degli arredi? | - - Eliminare gli arredi |  |  |  |  |  |
| La larghezza dei corridoi ove sono ubicati gli spogliatoi è di almeno 2,50 m? | -Rimuovere gli spogliatoi, destinando altri locali o vani a tale uso specifico. |  |  |  |  |  |
| Le scale e i pianerottoli sono provvisti di parapetti alti almeno 1 m. e le scale di dispositivi antiscivolo se rivestite da materiale scivoloso? |  |  |  |  |  |  |
| Le pareti (anche esterne) e le porte trasparenti o traslucide sono chiaramente segnalate e costituite da materiale di sicurezza? | - Segnalarne la presenza e chiedere all’ente proprietario di sostituirle, in caso non siano di materiale di sicurezza, fino all’altezza di 1 m. Ciò vale in particolare per le pareti completamente vetrate che devono essere costituite di vetri di sicurezza (Norme UNI 7697 - 7143 - 5832) |  |  |  |  |  |
| I locali sono dotati d’illuminazione di sicurezza (che in assenza di energia consente un sicuro deflusso delle persone) di sufficiente intensità? | - L’illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi delle vie di esodo, deve garantire un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux (solo se viene svolta attività serale) |  |  |  |  |  |