| BARRIERE ARCHITETTONICHE | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Negli spazi esterni e sino all’accesso dell’edificio è previsto almeno un percorso preferibilmente in piano, utilizzabile direttamente dai parcheggi e con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie? | - Realizzare tale percorso secondo le specifiche funzionali e dimensionali di cui al punto 8.2.1 del DM 236/89. In particolare: - larghezza minima 90 cm; - allargamenti del percorso per consentire l’inversione di marcia, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare; - pendenza longitudinale non superiore al 5% con ripiano di sosta ogni 15 m, oppure pendenze superiori e ripiani di sosta da rapportare però allo sviluppo lineare effettivo della rampa. |  |  |  |  |  |
| La pavimentazione del percorso è antisdrucciolevole e gli elementi che la costituiscono sono tali da non determinare ostacolo o pericolo rispetto a ruote, bastoni e simili? | - Chiedere all’ente proprietario di modificare o sostituire le pavimentazioni che non hanno un adatto coefficiente d’attrito. - Le giunture devono essere inferiori a 5 mm, i risalti di spessore non superiori a 2 mm e, se sono inseriti grigliati, questi devono avere maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro. |  |  |  |  |  |
| Nell’area esterna sono previste aree di sosta riservate alle autovetture delle persone disabili? | - Prevedere posti auto riservati e opportunamente segnalati, di larghezza non inferiore a 3,20 m; nel caso di posti disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere non inferiore a 9 m. |  |  |  |  |  |
| La luce netta della porta di accesso all’edificio è almeno 80 cm e gli spazi antistanti e retrostanti la porta sono adeguatamente dimensionati in rapporto al tipo di apertura e alle manovre da effettuare con la sedia a ruote? | - Chiedere all’ente proprietario di dimensionare la porta di accesso e gli spazi antistanti e retrostanti (punto 8.1.1 DM 236/89) |  |  |  |  |  |
| I pavimenti sono antisdrucciolevoli e presentano differenze di livello inferiori a 2,5 cm? | - Chiedere all’ente proprietario di modificare o sostituire le pavimentazioni che non hanno un adatto coefficiente d’attrito. - Segnalare i dislivelli fino a 2,5 cm con variazioni cromatiche. - Chiedere all’ente proprietario per dislivelli superiori di installare rampe con pendenza non superiore all’8%, parapetto o cordolo di protezione e larghezza minima di 90 cm (1,50 cm per due persone). |  |  |  |  |  |
| I corridoi e i passaggi hanno dimensioni tali da garantire il facile accesso ai vari locali e l’inversione del senso di marcia da parte di persone su sedia a ruote? | - Chiedere all’ente proprietario di adeguare gli spazi del corridoio, degli allargamenti, dei disimpegni ed eventualmente il senso di apertura delle porte (punti 8.1.9, 8.0.2, 9.1.1 DM 236/89). |  |  |  |  |  |
| Sono presenti servizi igienici che garantiscono le manovre di una sedia a ruote per l’utilizzazione degli apparecchi sanitari? | - Chiedere all’ente proprietario di predisporre servizi distinti per sesso a ogni piano accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria. - Per i minimi dimensionali e le caratteristiche degli apparecchi sanitari si veda il punto 8.1.6 del DM 236/89. |  |  |  |  |  |
| Le scale dell’edificio scolastico presentano un andamento regolare, sono dotate di parapetto, se aperte verso il vuoto, e di corrimano su entrambi i lati e i gradini hanno pedata antisdrucciolevole? | - Chiedere all’ente proprietario di adeguare le scale alle specifiche funzionali e dimensionali di cui al punto 8.1.10 del DM 236/89. |  |  |  |  |  |
| L’ascensore e lo spazio antistante sono di dimensioni tali da permettere l’uso dell’impianto a persona su sedia a ruote? | - Chiedere all’ente proprietario di adeguare le dimensioni minime ai valori previsti per edifici di nuova edificazione o, se ciò non è possibile, ai valori previsti per edifici preesistenti (punto 8.1.12 DM 236/89). |  |  |  |  |  |
| In alternativa all’ascensore o a rampe inclinate sono installati un servoscala o una piattaforma elevatrice? | - Chiedere all’ente proprietario di installare l’impianto necessario secondo le specifiche tecniche e di sicurezza di cui al punto 8.1.13 del DM 236/89. |  |  |  |  |  |
| Se l’edificio scolastico è a più piani senza ascensore e non sono installati servoscala o piattaforma elevatrice, la classe frequentata da un alunno non deambulante è situata in un’aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe? | - Collocare al piano terra l’aula frequentata dall’alunno e organizzare i percorsi come sopra indicato. |  |  |  |  |  |
| All’esterno e all’interno dell’edificio scolastico è predisposta una adeguata segnaletica per facilitare l’orientamento e la fruizione degli spazi e per informare sugli accorgimenti previsti per l’accessibilità di persone con ridotta o impedita capacità motoria e sensoriale? | - Predisporre la segnaletica conforme e cartelli indicatori riportanti anche il simbolo internazionale di accessibilità. |  |  |  |  |  |