SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E ISTITUTI COMPRENSIVI

CHECK-LIST DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI (*)

# SCALE

| Illuminazione naturale | 0 = finestra a ciascun piano e superficie libera > 1 m² 1 = finestra a ciascun piano e superficie libera < 1 m² |  |
| --- | --- | --- |
| Illuminazione artificiale | 0 = illuminazione ad ogni pianerottolo  100 lux 1 = illuminazione a d ogni pianerottolo < 100 lux |  |
| Pedata gradini | 0 = pedata  30 cm 1 = pedata < 30 cm |  |
| Alzata gradini | 0 = altezza  17 cm 1 = altezza > 17 cm |  |
| Rapporto alzata/pedata (ripidità della scala) | 0 = meno di 17/30 ( 0,57) 1 = più di 17/30 (> 0,57) |  |
| Gradini uguali (stessa alzata e pedata) | 0 = si 1 = no |  |
| Gradini a piè d’oca | 0 = no 1 = si |  |
| Presenza di bordi visibili | 0 = si 1 = no |  |
| Larghezza | 0 = almeno 120 cm 1 = meno di 120 cm |  |
| Presenza corrimano | 0 = si 1 = no |  |
| Numero corrimano | 0 = doppio (su entrambi i lati) 1 = singolo (su un solo lato) |  |
| Altezza corrimano | 0 = uno per bambino e uno per adulto 1 = solo per adulto (0 = nelle scuole medie inferiori) 1 = solo per bambino |  |
| Pavimentazione | 0 = antisdrucciolo 1 = sdrucciolevole 2 = lucidata |  |
| Parapetti | 0 = altezza  100 cm 1 = altezza < 100 cm |  |
| Distanza tra gli elementi verticali nei parapetti | 0 = distanza  10 cm 1 = distanza > 10 cm |  |
| Elementi ornamentali dei parapetti sporgenti o taglienti | 0 = no 1 = si |  |
| Posters, disegni sulle pareti delle scale | 0 = no 1 = si |  |

(SEGUE)

*) Più basso è il punteggio complessivo ottenuto, migliore è la situazione ambientale generale del plesso

## CHECK-LIST (continuazione)

# FINESTRE

| Davanzale | 0 = altezza  100 cm 1 = altezza < 100 cm |  |
| --- | --- | --- |
| Apertura ante | 0 = verso l’interno 1 = verso l’esterno, con chiusura di sicurezza 2 = verso l’esterno, senza chiusura di sicurezza |  |
| Vasistas | 0 = si 1 = no |  |
| Apertura verso l’interno e blocco delle ante in apertura | 0 = si 1 = no |  |
| Finestra a sali/scendi | 0 = presenza di blocco automatico in discesa 1 = assenza di blocco automatico in discesa |  |
| Presenza di mobili sotto le finestre | 0 = no 1 = si |  |
| Vetrate | 0 = segnalate 1 = non segnalate |  |
| Vetrate infrangibili | 0 = si 1 = no |  |

# PORTE

| Porte che si aprono su scale | 0 = no 1 = si |  |
| --- | --- | --- |
| Porte | 0 = senza vetri 1 = con vetri infrangibili 2 = con vetri non infrangibili |  |
| Porte con vetri non infrangibili | 0 = altezza bordo inferiore vetro  60 – 70 cm 1 = altezza bordo inferiore vetro < 60 – 70 cm |  |
| Porte vetrate, senza intelaiatura | 0 = segnalata 1 = non segnalata |  |

PAVIMENTI

| Superficie | 0 = non sdrucciolevole 1 = sdrucciolevole 2 = lucidata |  |
| --- | --- | --- |
| Dislivelli evidenziati | 0 = si 1 = no |  |

(SEGUE)

## CHECK-LIST (continuazione)

PARCHI GIOCO

| Area protetta attorno alle attrezzature | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Fondo area | 0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto |  |
| Giochi fissati a terra | 0 = si 1 = si, ma instabili 2 = no |  |
| Manutenzione dei giochi | 0 = almeno ogni anno, prima dell’inizio della scuola 1 = durante l’anno 2 = al bisogno 3 = mai |  |
| Ubicazione area | 0 = lontano dalle vie trafficate 1 = in prossimità di vie trafficate |  |

GIOSTRE ROTANTI

| Stabilmente fissate al terreno | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Piedestallo interrato o comunque protetto | 0 = si 1 = no |  |
| Cinture o sbarre per trattenere il bambino | 0 = si 1 = no |  |
| Materiale di costruzione | 0 = legno, plastica o gomma 1 = ferro |  |
| Poggiapiedi presenti | 0 = si 1 = no |  |
| Fondo area | 0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto |  |

SCIVOLI

| Ancorati al terreno | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Percorso con protezione | 0 = altezza protezione  40 cm 1 = altezza protezione < 40 cm |  |
| Piano di scivolo perfettamente levigato | 0 = si 1 = no |  |
| Altezza | 0 = meno di 180 cm 1 = 180 cm 2 = più di 180 cm |  |
| Materiale di costruzione | 0 = ferro 1 = legno 2 = materiale plastificato |  |

(SEGUE)

## CHECK-LIST (continuazione)

ALTALENE SOSPESE

| Fissate a terra | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Sedile sostenuto da sbarre rigide | 0 = si 1 = no |  |
| Provviste di cintura o sbarra anticaduta | 0 = si 1 = no |  |
| Sbarre verticali delle strutture portanti dell’altalena distanti dalle sbarre/catene che sostengono il sedile | 0 = meno di 50 cm 1 = tra 50 cm e 100 cm 2 = più di 100 cm |  |
| Materiale del sedile | 0 = legno, plastica o copertone 1 = ferro |  |
| Alle altalene è destinata un’area protetta | 0 = si 1 = no |  |
| Controllo dei ganci di sospensione | 0 = una volta all’anno 1 = al bisogno 2 = mai |  |
| Fondo area | 0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto |  |

ALTALENE BASCULANTI

| Fissate al suolo | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Fondo area | 0 = 20 cm di sabbia o ghiaino 1 = terra battuta o erba 2 = cemento o asfalto |  |
| Materiale | 0 = ferro 1 = legno 2 = materiale plastico |  |

DONDOLI

| Fissati al suolo | 0 = si 1 = no |  |
| --- | --- | --- |
| Distanza tra poggiapiedi e terreno | 0 = meno di 10 cm 1 = pari a 10 cm 2 = più di 10 cm |  |