| SCALE PORTATILI | Salute e sicurezza di lavoratori e studenti |
| --- | --- |

| Oggetto della valutazione | Misure adottabili - Note | Osservazioni del valutatore | D | P | R (DxP) | Data realizz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Le scale portatili in legno o in alluminio sono in buono stato, con pioli integri e del tipo ad incastro sui montanti? | - Definire un programma per la revisione e manutenzione delle scale prevedendone la sostituzione quando usurate. |  |  |  |  |  |
| Le scale semplici portatili sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti? |  |  |  |  |  |  |
| Le scale portatili ad innesto sono dotate di appositi adattatori di raccordo? | - Munire le scale di idonei adattatori o sostituirle con scale a norma (UNI EN 131). |  |  |  |  |  |
| Le modalità d’uso delle scale portatili sono corrette ed in particolare è previsto, qualora sussista pericolo di sbandamento, che ne sia assicurata la stabilità o la trattenuta al piede da altra persona? | - Rivedere le modalità d’uso ed addestrare il personale all’uso corretto. |  |  |  |  |  |
| Le scale doppie a compasso sono di lunghezza non superiore a 5 m e sono corredate di catena o altro dispositivo che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza? |  |  |  |  |  |  |